蓝海卓越运营商三网合一光纤入户酒店

WIFI短信实名认证解决方案

- 方案背景：酒店行业网络现状与合规刚需

随着移动互联网普及，免费WIFI已成为酒店住宿的核心标配服务，直接影响宾客入住体验和酒店口碑。同时，国家网络安全监管持续收紧，根据《网络安全法》《公安部82号令》《互联网安全保护技术措施规定》等政策要求，宾馆、酒店等公共住宿场所必须落实无线上网实名认证、行为审计、日志留存，禁止采用固定密码、免密等非实名方式提供上网服务，未落实合规要求的酒店将面临行政处罚、停业整改等风险。

当前目标酒店采用运营商光纤直连客房+三网合一光猫的传统组网模式，光猫集成电话、网络、电视三重功能，虽满足基础通信需求，但存在三大核心短板：

- 认证功能缺失：运营商标配光猫不支持WIFI实名认证、行为审计等合规功能，无法满足公安监管要求，存在极大合规风险；

- 无线体验不佳：光猫自带无线信号覆盖弱、稳定性差、多设备并发卡顿，且无法统一管理，难以保障宾客上网体验；

- 运维管理被动：光猫分散部署，无集中管控平台，故障排查、参数调整耗时耗力，后期运维成本居高不下。

- 在合规刚需和体验升级的双重压力下，酒店亟需一套低成本、易部署、强合规的WIFI实名认证方案，在不颠覆现有三网合一组网架构的前提下，快速实现短信实名上网，同时优化无线覆盖、降低运维成本。

- 客户核心需求梳理

2.1 核心合规需求

实现客房WIFI短信实名认证，住客输入手机号获取验证码，验证通过后方可上网，满足公安实名制监管要求，具备上网日志留存、行为追溯能力。

2.2 组网改造需求

- 保留现有运营商三网合一光猫架构，不改动光纤、电话、电视原有线路，最大限度降低改造工程量；

- 关闭光猫自带无线功能，通过专用无线路由器提供客房WIFI覆盖，优化信号质量和上网稳定性；

- 控制硬件成本，采用每4个房间部署1台无线路由的高密度复用模式，实现性价比最大化。

2.3 管理与体验需求

- 无线路由器支持云端集中管理，实现远程配置、状态监控、故障排查，简化运维；

- 认证流程简洁高效，住客操作门槛低，不影响入住体验；

- 系统稳定可靠，支持多设备并发接入，高峰期无卡顿、无认证失败问题；

- 防范私接设备违规上网，保障网络管控权限、守住合规底线。

- 解决方案

3.1 整体架构设计

本方案采用“光猫透传+商用无线路由+云AC集中管理+统一认证平台”的架构，完全兼容酒店现有三网合一组网，无需改动运营商光纤、语音、电视线路，仅通过新增无线路由器实现WIFI覆盖与实名认证，部署极简、成本可控、管控严密。

3.2 方案拓扑

3.3 硬件部署方案

- 关闭光猫无线功能：禁用所有客房三网合一光猫自带WIFI，避免信号干扰，统一由专用无线路由提供无线服务；

- 无线路由部署规则：按每4间客房1台的密度部署商用无线路由器，路由器通过网线连接光猫LAN口，复用运营商现有宽带链路；

- 无线覆盖优化：选用高增益天线无线路由，确保单台设备覆盖4间客房信号满格、无死角，支持2.4G+5G双频并发，满足多设备高速上网。

3.4 认证与管理体系

- 云AC集中管控：所有无线路由器统一接入云AC管理平台，实现远程批量配置、固件升级、状态监控、故障告警，运维人员无需到场即可完成全设备管控；

- 短信实名认证：云AC平台对接统一认证系统，住客连接酒店WIFI后，自动跳转认证 portal 页面，输入手机号获取验证码，验证通过后即可上网，全程操作耗时不超过30秒；

- 合规审计留存：认证系统自动记录用户手机号、上网时间、IP地址、MAC地址等日志信息，满足公安6个月以上日志留存要求，支持一键导出备查。

3.5 100间客房硬件+平台配置清单（精准核算）

按照每4间客房部署1台无线路由的核心规则，结合100间客房酒店的实际布局、冗余备用需求，搭配WIFI6高性能路由、云端管理与认证平台，打造覆盖、速率、管控全优的组网方案，兼顾成本控制与后期运维容错：

| 设备/平台类型 | 规格参数 | 采购数量 | 用途说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| WIFI6商用双频无线路由 | 1. 网络制式：WIFI6 802.11ax标准，2.4GHz+5GHz双频并发，整机速率3000Mbps（2.4G 574Mbps+5G 2402Mbps）；高增益全向天线，穿墙性能优异，单台稳定覆盖4间客房无死角；：1个千兆WAN口、3个千兆LAN口，全千兆线速转发；5. 管理功能：支持云AC集中管控、远程升级、故障告警、即插即用、带宽限速；6. 供电：DC 12V/1A，支持壁挂/桌面/吸顶多场景安装 | 26台（25台覆盖客房+1台大厅前台） | 客房区域WIFI6高速覆盖，承接光猫有线网络，发射无线信号、承接认证跳转，备用机保障网络不间断 |
| 云AC集中管理平台 | 1. 云端SaaS架构，无需本地服务器，零硬件投入；2. 支持全酒店路由批量上线、远程配置、状态实时监控、故障主动告警；3. 支持固件批量升级、信道自动优化、负载均衡；4. 可视化运维后台，设备在线率、带机量、流量数据一目了然；5. 适配100间客房规模路由管控，支持后期扩容 | 1套（26台路由全授权） | 实现所有无线路由集中化、云端化管理，免去现场逐台调试，大幅降低运维难度 |
| 统一短信认证平台 | 1. 合规级实名认证，适配公安网安监管要求，支持6个月以上上网日志留存；2. 三网短信通道冗余对接，验证码5秒内下发，到达率100%；3. 支持自定义认证Portal、认证时效管控、带宽策略下发；4. 云端分布式部署，高并发无卡顿，支持千人同时在线认证；5. 日志可导出、可追溯，满足合规检查 | 1套 | 实现住客短信实名认证、上网行为审计、日志留存，筑牢合规底线 |
| 超五类非屏蔽网线 | 标准CAT5e千兆网线，无氧铜芯，抗干扰性强，适配全千兆网络传输 适配不同点位布线距离 | 按需配置 | 连接无线路由与三网合一光猫LAN口 |
| 电源适配器 | DC 12V/1A国标适配器，稳压防雷 | 26个 | 为无线路由供电 |
| 安装配件包 | 包含壁挂支架、螺丝、理线扎带、魔术贴等 无线路由固定安装，规整布线 | 26套 | 保持客房整洁 |

3.6 实施流程简述

- 现场勘测：排查100间客房布局、三网合一光猫点位，精准规划无线路由安装位置，统计网线、配件需求量；

- 前置配置：协调运营商对光猫做端口管控（单口DHCP放行/关闭全局DHCP），提前在云AC配置路由参数；

- 硬件安装：按点位布设商用无线路由，用网线连接光猫指定LAN口与路由WAN口，关闭所有光猫自带无线功能，规整布线并固定设备；

- 上线调试：无线路由自动上线云AC平台，核验无线覆盖、短信认证流程、上网速率，排查信号干扰、私接风险，完成全场景验收交付。

- 方案核心特点（含统一认证平台详解）

4.1 极致成本管控，改造零负担

方案采用4房1路由的复用模式，大幅减少硬件采购数量，降低前期投入；全程不改动现有三网合一线路，无施工布线成本，即装即用；云端管理模式省去本地服务器、运维人员成本，长期性价比突出。

4.2 合规性拉满，全面适配监管要求

严格遵循国家网络实名制政策，短信认证流程符合公安核验标准，系统具备身份留痕、日志可查能力，支持上网数据加密存储、定期备份，轻松应对合规检查，彻底规避行政处罚风险。

4.3 统一认证平台核心优势

统一认证平台是深耕酒店行业的专业级实名认证系统，专为公共住宿场景无线认证研发，具备以下核心能力：

- 多运营商短信对接：全网打通移动、联通、电信三大运营商短信通道，验证码下发极速稳定，到达率100%，无延迟、无丢包，杜绝住客因收不到验证码导致的体验投诉；

- 高并发稳定运行：采用云端分布式架构，支持千人级同时在线认证，酒店入住高峰期、团队入住场景下，认证系统无卡顿、无崩溃，保障上网流畅；

- 可视化portal定制：支持酒店自定义认证页面，可植入酒店品牌LOGO、服务提示、营销活动，兼顾合规与品牌宣传，提升酒店形象；

- 灵活策略配置：支持认证时效自定义（按天/按入住时长）、带宽限速、黑白名单管控，可针对客房、公共区域设置差异化认证策略，精细化管理网络资源；

- 云端运维极简：认证数据、设备状态实时同步云端，支持远程修改认证参数、排查故障，无需专人驻守，降低酒店运维压力；

- 兼容拓展性强：支持后续升级微信认证、身份证认证、PMS房号绑定认证等多种模式，适配酒店未来业务拓展需求，无需更换硬件即可升级。

4.4 无缝兼容现有网络，部署高效

完全适配运营商三网合一光猫架构，不影响电话、电视、原有有线网络正常使用，路由支持DHCP自动获取地址，即插即用；云AC平台自动发现、批量上线路由器，1-2天即可完成部署，不影响酒店正常营业。

4.5 无线体验升级，宾客满意度提升

商用无线路由器信号覆盖强、穿墙效果好，双频并发降低干扰，多设备接入无卡顿；短信认证流程极简，无需下载APP、无需关注公众号，住客上手即用，兼顾合规与体验。

4.6 严密网络管控，杜绝私接违规

针对即插即用部署模式的潜在漏洞，配套光猫端口管控方案，仅允许认证路由接入网络，彻底封堵宾客私接随身路由、交换机等设备的漏洞，守住网络合规与管控底线。

- 实施难点预判与应对措施

5.1 难点一：光猫无线无法批量统一关闭，手动处理工作量大

- 问题描述：酒店客房三网合一光猫分散部署，无集中管理入口，且部分运营商不配合远程批量关闭光猫无线功能，需逐间客房手动调试，耗时耗力，大幅增加现场部署工作量。

- 应对措施：提前由酒店方牵头，与运营商做好深度沟通，争取运营商配合远程批量关闭全酒店光猫无线功能；同步协调运营商统一完成DHCP权限配置，减少现场手动操作量；针对极少数无法远程管控的光猫，安排专人逐点快速调试，提升部署效率。

- 问题描述：部分运营商光猫无线功能隐藏较深，关闭后仍有残留信号，导致无线路由与光猫WIFI信号冲突，影响覆盖和认证。

- 应对措施：安排专业工程师现场调试，通过光猫后台彻底禁用无线模块；若光猫限制关闭，可通过修改信道、屏蔽信号等方式规避干扰，确保无线环境纯净。

5.2 难点二：路由点位布线远、网线长度不足

- 问题描述：本方案采用单台无线路由覆盖4间客房的模式，需要结合客房布局合理规划路由布放位置，部分点位距离对应光猫接口较远，现有预留网线长度不足，会影响硬件安装和布线美观，降低部署效率。

- 应对措施：提前勘测点位，备用足量超五类网线；采用壁挂式、吸顶式轻量化安装，避开装修破损，极简布线不影响客房美观；针对无预留网线点位，采用POE供电模式简化布线。

5.3 难点三：DHCP即插即用引发私接设备违规上网

- 问题描述：为简化部署，无线路由默认设置为DHCP自动获取地址、即插即用，但此模式下，若宾客私自将随身路由、交换机等设备接入光猫空闲端口，可绕开认证系统直接上网，违背合规要求，造成网络管控失控。

- 应对措施：采用两种可选方案彻底封堵漏洞，可根据酒店与运营商协调情况灵活选择：

- 方案一：光猫单端口DHCP放行：协调运营商仅对无线路由接入的光猫指定LAN口开启DHCP服务，关闭光猫其余所有端口的DHCP功能，未授权端口无法获取IP，从源头杜绝私接；

- 方案二：路由固定IP配置：关闭光猫全局DHCP服务，提前为每台无线路由规划固定IP地址并录入云AC，安装时直接绑定光猫指定端口，非授权设备无法接入网络，管控更严密。

5.4 难点四：短信验证码下发延迟/失败

- 问题描述：运营商通道波动、手机号格式错误等问题，可能导致验证码接收异常。

- 应对措施：平台配置多运营商冗余通道，自动切换最优链路；认证页面增加手机号格式校验、重发验证码按钮，后台实时监控短信状态，异常情况快速告警处理。

5.5 难点五：多房间覆盖不均，信号盲区

- 问题描述：客房墙体结构复杂，单台路由覆盖4间房间可能出现信号弱区。

- 应对措施：前期精准勘测，优化路由安装点位；选用高增益、大功率商用路由，针对性调整发射功率；部署完成后全面测试信号覆盖，对盲区进行点位微调，确保全客房信号达标。

- 方案总结

本方案针对100间客房酒店现有三网合一光猫组网痛点，以合规实名、成本可控、极简部署、便捷运维、严密管控为核心，通过商用无线路由+云AC平台+统一认证系统的组合，完美解决WIFI短信实名认证需求，同时优化无线覆盖、封堵私接漏洞、降低运维成本。方案既满足公安监管合规要求，又最大限度保留酒店现有网络架构，投入少、见效快，是酒店升级无线服务、落实网络合规的最优选择。

- 运营商版方案

拓扑一：

描述：

- 保持原酒店的ONU拨号上网不变

- 拨号成功后， 对需要做认证的酒店的网段，做路由指向，指向认证网关

- 认证网关对用户推送PORTAL认证，和认证平台做对接，完成短信认证和日志审计

- 不需要做认证的网段，从原线路外出，不影响正常业务

拓扑二：

描述：

- 修改酒店的ONU模式为桥模式，即把ONU做为无线AP使用

- 在机房的BRAS设备上启用PORTAL认证，不同的酒店有不同的VLAN，每个VLAN启用PORTAL认证，对接到认证平台完成PORTAL认证

- 酒店用户连接WIFI，弹出PORTAL页面，完成短信认证

- 认证平台认证成功，将结果推送给审计服务器，审计服务器将组合结果推送给省网监平台

- 移动大网日志服务器E-LOG对所有上网用户做日志本地记录

拓扑三：

描述：

- 修改酒店的ONU模式为桥模式，即把ONU做为无线AP使用

- 在机房的BRAS设备上划分VLAN，把需要认证的VLAN里的用户流量，转发到认证网关，认证网关启用PORTAL认证，对接到认证平台完成PORTAL认证

- 酒店每个终端用户连接WIFI，都会弹出PORTAL页面，完成短信认证

- 认证平台认证成功，将结果推送给审计服务器，审计服务器将组合结果推送给省网监平台