光纤到房间酒店无线认证计费及日志审计方案

（多方案并行）

目  录

一、 酒店上网认证审计的合规要求及必要性	4

二、 解决方案	5

三、 酒店局域网部署方案	5

模式一、酒店本地部署架构（全功能方案）	5

方案背景与核心需求	5

整体架构设计	6

网络拓扑图	6

核心模块与功能实现	6

设备选型建议	8

模式二：酒店本地部署审计网关（仅认证和日志上报）	10

整体架构设计	10

网络拓扑图	10

核心模块与功能实现	11

设备选型	11

选型建议	11

总结与扩展建议	11

四、 机房内OLT上方部署架构	13

方案背景与架构前提	13

模式一：多酒店共用大型认证网关（运营商机房集中部署）	13

整体架构	13

网络拓扑图	14

核心设备功能实现	14

设备选型	16

选型建议	16

模式二：单酒店独立部署小型审计网关（OLT上方专属部署）	17

整体架构	17

网络拓扑图	17

核心模块与功能实现	17

设备选型建议	18

五、 部署与运维保障	19

六、 方案优势与合规性说明	19

七、 成本估算	20

- 酒店上网认证审计的合规要求及必要性

- 核心合规要求

酒店作为公共上网服务场所，其无线认证审计工作需严格遵循国家法律法规及网监部门监管标准，核心要求涵盖身份认证、日志管理、数据安全三大维度。

- 身份认证合规：依据《互联网安全保护技术措施规定》，酒店必须对所有上网用户进行真实身份核验，禁止匿名接入。需实现住客与房态联动认证、访客实名登记认证，留存认证凭证（房号、访客身份信息、认证时间），确保上网行为与真实身份一一对应；同时支持白名单精细化管理，对员工及办公设备单独授权并留存记录，杜绝无认证接入场景。

- 日志审计合规：遵循《网络安全法》《数据安全法》要求，需采集全量上网日志，包括终端MAC地址、IP地址、上网起止时间、访问网址/应用、数据流量、认证账号及IP电话通话记录等核心要素；日志留存时长不低于6个月，支持加密存储与异地备份，防止篡改、丢失。

- 网络隔离与数据安全合规：针对多酒店共用OLT或单酒店多客房场景，需通过VLAN划分实现网络物理隔离，避免跨客房、跨酒店数据干扰与安全泄露；用户信息（身份信息、认证记录、消费数据）需加密存储，严格遵循《个人信息保护法》，禁止非法收集、泄露或篡改，仅用于合规审计与服务管控。

- 设备与接口合规：认证网关、审计网关等核心设备需支持PORTAL等主流认证协议，兼容运营商链路协议与网监上报接口；多酒店集中管理场景下，需保障各酒店日志数据独立分类存储，上报时可精准关联对应主体，满足分级监管要求。

- 实施必要性

酒店上网认证审计并非单纯的合规义务，更是保障网络安全、规避经营风险、提升服务质量的核心举措，尤其适配当前光纤到房间无局域网架构的管理痛点。

- 规避法律与经营风险：若未落实认证审计要求，酒店将面临网监部门责令整改、罚款、停业整顿等行政处罚；若因匿名接入导致网络违法犯罪行为（如网络诈骗、传播不良信息），酒店还可能承担连带法律责任。完善的认证审计体系可实现违法行为精准溯源，降低经营风险。

- 保障网络安全与秩序：酒店客源流动性强，无认证审计易引发网络攻击、带宽滥用、病毒传播等问题。通过身份认证可过滤非法接入终端，借助审计网关监测异常上网行为（如大流量攻击、非法访问）并及时告警，同时通过流量管控合理分配带宽资源，保障住客与酒店办公网络稳定运行。

- 适配架构升级与规模化管理：针对运营商光纤到房间、多酒店共用OLT的架构变革，传统局域网审计模式已失效。集中式或轻量化认证审计方案可依托VLAN透传、在不重构网络的前提下实现合规管控，既满足单酒店独立运维需求，又适配运营商多酒店规模化管理场景，提升合规效率。

- 支撑服务优化与责任界定：认证审计数据可辅助酒店分析住客上网习惯，优化带宽分配与增值服务（如IPTV频道配置）；同时在出现网络故障、消费纠纷或安全事件时，可通过日志数据快速界定责任、排查问题，保障酒店与住客双方权益。

- 解决方案

本方案针对不同的酒店网络现场，提供两种上网认证实现方案：

方案一：为酒店本地部署网关的分布式架构，适配单酒店独立管控需求；

方案二：为基于运营商光纤到房间的架构的集中式架构，适配多酒店集中管理或单酒店轻量化部署需求；

两种方案均满足无线认证、计费管控、日志留存上报网监的核心诉求，可根据酒店规模、运营商机房条件灵活选择。

- 酒店局域网部署方案

模式一、酒店本地部署架构（全功能方案）

方案背景

酒店拥有自己独立的局域网络，为用户提供的出口带宽是从运营商处采购的专线或拨号线路。

核心需求

- 认证需求：支持住客、访客差异化认证，适配酒店运营流程；

- 合规需求：满足网监部门日志留存、审计上报要求，实现上网行为可追溯；

- 适配需求：兼容酒店现有网络，无需重构网络，部署成本可控；

- 与PMS系统对接，完成用户房间号+姓氏拼音认证。

整体架构设计

方案采用“认证网关+认证系统+日志服务器”的本地部署架构，既适配无局域网场景，又保障全流程合规与业务灵活度。

网络拓扑图

核心模块与功能实现

认证网关：链路汇聚与认证入口

作为方案核心枢纽，部署于酒店机房，实现链路汇聚、地址转换（NAT）、流量管控等功能，同时作为无线认证的前置入口，集成IPTV与内网IP电话功能。

- 链路适配：支持多运营商光纤接入（电信/联通/移动），兼容PPPoE、静态IP、DHCP等运营商链路协议，解决单房间独立链路的分散管理问题；

- 认证联动：内置PORTAL认证模块，可推送酒店定制认证页面（含Logo、服务说明），对接后端认证计费系统完成权限校验；

- 流量隔离：实现客房网络隔离，避免跨房间网络干扰或安全风险，同时支持公共区域（大堂、餐厅）无线独立分区管理；

- IPTV功能：依托本地部署优势，接入运营商线路，通过链路抓取频道资源，网关内置信号转发与复用模块，单条运营商线路可通过组播技术稳定分给8个房间同时使用，实现高清频道播放。通过VLAN划分隔离IPTV与上网流量，避免相互占用带宽；支持频道自定义排序、屏蔽，适配酒店客房电视终端，无需额外部署IPTV机顶盒网关，降低硬件成本；

- 内网IP电话功能：网关集成IP PBX模块，支持部署内网IP电话系统，酒店员工办公电话、客房服务电话可通过内网互联，实现免费内网通话（如前台与客房、工程部、客房服务部互通）。

认证系统：权限管控

采用B/S架构，部署于酒店本地服务器或云服务器，支持与酒店PMS系统、认证网关、短信平台联动，实现用户PORTAL认证、用户管理、统计分析的全流程管理。

认证模式

- 住客认证：与PMS系统联动，客人办理入住时，PMS自动同步房号、入住时长至认证系统，生成临时认证凭证（房号+密码/动态二维码），客人连接无线后通过凭证认证，认证成功后按入住时长自动开通网络权限，退房时PMS同步状态，系统自动关停权限；

- 访客认证：针对非住客访客，提供短信认证、前台登记授权两种模式，短信认证由用户自助完成；前台登记可由工作人员录入访客信息，生成临时授权码（有效期可自定义）；

- 免认证白名单：支持酒店员工、办公设备、机顶合、智能设备等添加白名单，无需认证直接上网，同时记录上网日志，保障管理便捷性与合规性；

- MAC无感知认证：上网有效期内，实现用户无需频繁认证，提升用户上网体验；

- 帐号密码认证：为内部上网员工提供帐号密码认证；

- 哑终端认证：为酒店的机顶合，智能设备等提供哑终端认证上网。

日志服务器与审计网关：合规留存与上报

满足《网络安全法》《互联网安全保护技术措施规定》要求，实现上网日志的采集、留存、审计与网监上报，双设备协同保障合规性。

- 日志服务器：部署于本地，通过认证网关采集全量上网日志，包括终端MAC地址、IP地址、上网时间、访问网址/应用、数据流量、认证账号（房号/访客ID）、IP电话通话记录等信息，日志留存时长不低于6个月，支持日志加密存储、备份（本地+异地），防止日志丢失或篡改；

- 审计网关：通过核心交换机镜像抓包，实现用户日志的抓取和上报网监理。

设备选型建议

| 设备名称 | 核心选型要求 | 适配场景说明 |
| --- | --- | --- |
| 认证网关 | 支持多WAN口（≥8口，适配多光纤链路）、千兆以上吞吐量、VLAN划分、PORTAL/802.1X认证、日志导出，兼容主流运营商协议；（可选集成IPTV信号转发与组播功能、IP PBX模块，具备语音与视频流量隔离处理能力） | 中小型酒店（30-120间房）可选企业级千兆网关，大型酒店建议选万兆网关，支持链路负载均衡 |
| 认证系统 | B/S架构、支持PMS对接（兼容主流酒店PMS系统）、多认证模式、上网规则自定义、短信接口集成，支持≥5万终端并发 | 可选本地化部署（保障数据安全）或云部署（降低运维成本） |
| 日志服务器 | 存储容量≥4TB（满足6个月日志存储）、支持日志加密备份、兼容审计网关接口，CPU/内存配置适配日志采集速率 | 建议本地部署，避免日志传输过程中的安全风险及带宽占用 |
| 审计网关 | 支持网监标准接口、日志分析与告警、异常行为识别，兼容认证网关与日志服务器数据格式 | 需选择通过网监部门备案的合规设备，确保上报数据符合监管要求 |

模式二：酒店本地部署审计网关（仅认证和日志上报）

方案背景

酒店拥有自己独立的局域网络，为用户提供的出口带宽是从运营商处采购的专线或拨号线路。

核心需求

- 认证需求：支持统一短信PORTAL认证；

- 合规需求：满足网监部门日志留存、审计上报要求，实现上网行为可追溯；

- 适配需求：兼容酒店现有网络，无需重构网络，部署成本可控；

整体架构设计

方案采用“审计网关桥接或旁路”的本地部署架构，既适配酒店局域网场景，又保障全流程合规与业务灵活度。

网络拓扑图

核心模块与功能实现

认证模式

- 住客和访客PORTAL认证：住客及访客均采用PORTAL认证方式，统一使用短信认证；

- 免认证白名单：支持酒店员工、办公设备、机顶合、智能设备等添加白名单，无需认证直接上网，同时记录上网日志，保障管理便捷性与合规性；

- 审计网关：合规留存与上报

满足《网络安全法》《互联网安全保护技术措施规定》要求，实现上网日志的采集、留存、审计与网监上报，双设备协同保障合规性。

- 审计网关：通过核心交换机镜像抓包或桥模式接入网络，实现用户日志的抓取和上报网监理。

- 也可做为网关或出口路由设备使用，节约成本（100用户以内）

设备选型

| 设备名称 | 核心选型要求 | 适配场景说明 |
| --- | --- | --- |
| 审计网关 | 实现用户PORTAL认证，短信认证，支持网监标准接口、日志分析与告警、异常行为识别，兼容认证网关与日志服务器数据格式 | 需选择通过网监部门备案的合规设备，确保上报数据符合监管要求 |

选型建议

- 大型酒店（≥100间房）、对网络自主性、功能扩展性要求高，建议选择方案一；

- 小型酒店（≤50间房）、预算有限，建议选择方案二。

总结与扩展建议

本方案提供多种并行实现路径，均适配运营商光纤到房间+OLT架构，兼顾酒店认证计费、合规上报、增值服务（IPTV/IP电话）需求，可根据酒店规模、管理需求、预算灵活选择。两种方案均无需重构现有网络，部署成本可控、运维便捷，能有效解决无局域网场景下酒店无线认证管控难题，同时严格落实上网认证审计的合规要求，为酒店经营保驾护航。

扩展建议

- 智慧化升级：在认证页面嵌入酒店服务入口（客房服务、餐饮预订、会员注册），联动酒店智慧管理系统，提升增值服务能力；

- 带宽优化：大型酒店或多酒店集中场景，引入SD-WAN技术，实现多运营商链路负载均衡，提升网络稳定性与带宽利用率；

- 多终端支持：优化认证系统，支持1个认证凭证同时关联多台终端（手机、电脑、平板），提升客人使用便捷性；

- 冗余备份：核心设备（认证网关、日志服务器）配置冗余备份，避免单点故障导致网络中断，保障服务连续性。

本方案提供两种并行实现路径，均适配运营商光纤到房间+OLT架构，兼顾酒店认证计费、合规上报、增值服务（IPTV/IP电话）需求，可根据酒店规模、管理需求、预算灵活选择。两种方案均无需重构现有网络，部署成本可控、运维便捷，能有效解决无局域网场景下酒店无线认证管控难题。

- 机房内OLT上方部署架构

方案背景与架构前提

方案背景

当前运营商“光纤到房间”（FTTR/FTTH）方案在酒店场景广泛应用，传统酒店局域网被运营商专线替代，单房间或多房间直接接入运营商光纤链路，导致原有依赖局域网部署的审计网关、认证设备无法适配。酒店需在无局域网架构下，实现无线认证、计费管控、日志留存上报网监的核心诉求，同时保障网络稳定性与客人使用便捷性。

针对运营商通过OLT分光至各酒店、为每个酒店划分独立VLAN的网络架构，方案二将认证、审计设备部署于OLT上方（运营商机房侧或酒店专属链路侧），替代酒店本地部署模式，实现“多酒店集中管控”或“单酒店轻量化独立管控”，适配运营商机房统一运维、多酒店规模化管理场景，同时保留认证、计费、日志上报核心功能。

架构前提

- 运营商OLT已完成分光配置，为每个酒店分配独立VLAN ID，保障各酒店网络数据隔离；

- OLT支持VLAN透传功能，可将对应酒店VLAN流量完整转发至OLT上方部署的认证/审计设备；

- 运营商机房具备设备部署空间、供电及网络环境，支持设备长期稳定运行。

模式一：多酒店共用大型认证网关（运营商机房集中部署）

整体架构

部署位置：运营商机房内，OLT设备上方；

核心架构：1台高性能集中式认证网关 + 统一认证系统 + 集中日志服务器/审计网关，对接OLT下挂的所有酒店链路，通过VLAN区分各酒店网络，实现多酒店统一管控。

网络拓扑图

核心设备功能实现

认证网关：链路汇聚与认证入口

作为方案核心枢纽，部署于酒店机房，实现链路汇聚、地址转换（NAT）、流量管控等功能，同时作为无线认证的前置入口，集成IPTV与内网IP电话功能。

- 链路适配：支持多运营商光纤接入（电信/联通/移动），兼容PPPoE、静态IP、DHCP等运营商链路协议，解决单房间独立链路的分散管理问题；

- 认证联动：内置PORTAL认证模块，可推送酒店定制认证页面（含Logo、服务说明），对接后端认证计费系统完成权限校验；

- 流量隔离：实现客房网络隔离，避免跨房间网络干扰或安全风险，同时支持公共区域（大堂、餐厅）无线独立分区管理；

- IPTV功能：依托本地部署优势，接入运营商线路，通过链路抓取频道资源，网关内置信号转发与复用模块，单条运营商线路可通过组播技术稳定分给8个房间同时使用，实现高清频道播放。通过VLAN划分隔离IPTV与上网流量，避免相互占用带宽；支持频道自定义排序、屏蔽，适配酒店客房电视终端，无需额外部署IPTV机顶盒网关，降低硬件成本；

- 内网IP电话功能：网关集成IP PBX模块，支持部署内网IP电话系统，酒店员工办公电话、客房服务电话可通过内网互联，实现免费内网通话（如前台与客房、工程部、客房服务部互通）。

认证系统：权限管控

采用B/S架构，部署于酒店本地服务器或云服务器，支持与酒店PMS系统、认证网关、短信平台联动，实现用户PORTAL认证、用户管理、统计分析的全流程管理。

认证模式

- 住客认证：与PMS系统联动，客人办理入住时，PMS自动同步房号、入住时长至认证系统，生成临时认证凭证（房号+密码/动态二维码），客人连接无线后通过凭证认证，认证成功后按入住时长自动开通网络权限，退房时PMS同步状态，系统自动关停权限；

- 访客认证：针对非住客访客，提供短信认证、前台登记授权两种模式，短信认证由用户自助完成；前台登记可由工作人员录入访客信息，生成临时授权码（有效期可自定义）；

- 免认证白名单：支持酒店员工、办公设备、机顶合、智能设备等添加白名单，无需认证直接上网，同时记录上网日志，保障管理便捷性与合规性；

- MAC无感知认证：上网有效期内，实现用户无需频繁认证，提升用户上网体验；

- 帐号密码认证：为内部上网员工提供帐号密码认证；

- 哑终端认证：为酒店的机顶合，智能设备等提供哑终端认证上网。

日志服务器与审计网关：合规留存与上报

满足《网络安全法》《互联网安全保护技术措施规定》要求，实现上网日志的采集、留存、审计与网监上报，双设备协同保障合规性。

- 日志服务器：部署于本地，通过认证网关采集全量上网日志，包括终端MAC地址、IP地址、上网时间、访问网址/应用、数据流量、认证账号（房号/访客ID）、IP电话通话记录等信息，日志留存时长不低于6个月，支持日志加密存储、备份（本地+异地），防止日志丢失或篡改；

- 审计网关：通过核心交换机镜像抓包，实现用户日志的抓取和上报网监理。

设备选型

| 设备名称 | 核心选型要求 | 适配场景说明 |
| --- | --- | --- |
| 认证网关 | 支持多WAN口（≥8口，适配多光纤链路）、千兆以上吞吐量、VLAN划分、PORTAL/802.1X认证、日志导出，兼容主流运营商协议；（可选集成IPTV信号转发与组播功能、IP PBX模块，具备语音与视频流量隔离处理能力） | 中小型酒店（30-120间房）可选企业级千兆网关，大型酒店建议选万兆网关，支持链路负载均衡 |
| 认证系统 | B/S架构、支持PMS对接（兼容主流酒店PMS系统）、多认证模式、上网规则自定义、短信接口集成，支持≥5万终端并发 | 可选本地化部署（保障数据安全）或云部署（降低运维成本） |
| 日志服务器 | 存储容量≥4TB（满足6个月日志存储）、支持日志加密备份、兼容审计网关接口，CPU/内存配置适配日志采集速率 | 建议本地部署，避免日志传输过程中的安全风险及带宽占用 |
| 审计网关 | 支持网监标准接口、日志分析与告警、异常行为识别，兼容认证网关与日志服务器数据格式 | 需选择通过网监部门备案的合规设备，确保上报数据符合监管要求 |

选型建议

适合运营商管辖范围内多酒店（如10-50家中小型酒店，单酒店房间数≤100间）共用一个OLT的场景，可实现规模化集中运维，降低单酒店设备采购与运维成本，适合运营商统一提供增值服务的模式。

模式二：单酒店独立部署小型审计网关（OLT上方专属部署）

整体架构

部署位置：OLT之上，与对应酒店通过VLAN对接

核心架构：1台轻量化审计网关（集成认证、日志上报功能），OLT将该酒店独立VLAN流量透传至审计网关，实现单酒店独立认证和日志上报。

网络拓扑图

核心模块与功能实现

认证模式

- 住客和访客PORTAL认证：住客及访客均采用PORTAL认证方式，统一使用短信认证；

- 免认证白名单：支持酒店员工、办公设备、机顶合、智能设备等添加白名单，无需认证直接上网，同时记录上网日志，保障管理便捷性与合规性；

审计网关：合规留存与上报

满足《网络安全法》《互联网安全保护技术措施规定》要求，实现上网日志的采集、留存、审计与网监上报，双设备协同保障合规性。

- 审计网关：通过核心交换机镜像抓包或桥模式接入网络，实现用户日志的抓取和上报网监理。

- 简易对接：与省公安网监平台通过标准接口对接，我司全程配合；

- PORTAL认证：配置流程简单，酒店工作人员可自主操作后台，无需依赖运营商运维。

选型建议

| 设备名称 | 核心选型要求 | 适配场景说明 |
| --- | --- | --- |
| 审计网关 | 实现用户PORTAL认证，短信认证，支持网监标准接口、日志分析与告警、异常行为识别，兼容认证网关与日志服务器数据格式 | 需选择通过网监部门备案的合规设备，确保上报数据符合监管要求 |

- 部署与运维保障

部署流程

- 前期协同：与运营商确认OLT VLAN配置、透传规则、机房部署条件，同步酒店PMS系统、网监上报要求；

- 设备安装：在运营商机房（模式一）或酒店链路入口（模式二）部署核心设备，完成与OLT、认证计费系统、网监平台的接线与网络调试；

- VLAN与认证配置：按酒店分配VLAN标签，配置认证页面、计费规则、PMS对接参数，测试VLAN隔离有效性、认证流程完整性、日志上报准确性；

- 分阶段上线：先试点1-2间客房/公共区域，验证网络稳定性、IPTV播放效果、IP电话通话质量，再全面上线；

- 运维交接：对运营商运维人员（模式一）或酒店工作人员（模式二）开展培训，明确故障排查、参数调整、日志导出流程。

运维保障

- 模式一：运营商运维人员通过统一后台监控所有酒店设备状态、网络流量、认证成功率，日志异常、设备故障自动告警，远程排查为主，现场维护为辅；

- 模式二：酒店工作人员可通过云后台自主管理审计网关，支持远程运维，运营商提供链路与设备基础保障，日志上报异常由双方协同处理；

- 定期维护：每月检查设备运行状态、日志存储情况，每季度更新系统固件，确保合规性与稳定性。

- 方案优势与合规性说明

- 架构适配性强：完美契合运营商OLT+独立VLAN架构，无需改造酒店原有网络，部署位置灵活（运营商机房/酒店侧）；

- 管理模式灵活：两种部署模式可按需选择，多酒店集中管理降低运维成本，单酒店独立部署前期成本较低；

- 合规高效：日志集中/独立上报，满足网监要求，多酒店场景可批量合规，提升管理效率。

- 成本估算

模式一（多酒店共用，10家50间房酒店）

- 设备采购：集中式认证网关、统一认证系统、集中日志服务器、审计网关；

- 部署与运维。

模式二（单酒店，50间房）

- 设备采购：轻量化审计网关,每酒店一台