公共场所上网实名认证与日志审计技术方案

适用范围：具备独立局域网的公共场所

方案边界：本方案不包含运营商三网合一光纤入户场景

一、项目背景

1.1 当前公共场所上网管理存在的问题

公共场所网络使用主体复杂、流动性强，且不同场景的接入方式和管理要求差异较大。

当前常见问题主要集中在以下几个方面：

- 身份不可控：部分场所仍存在匿名接入、共用账号接入或只做形式登记的情况，无法将上网行为准确对应到具体人员。

- 日志留存不足：日志保存周期不达标，或日志字段不完整，导致后续追溯时证据链不完整。

- 审计能力分散：各场所各自建设、各自存储，查询效率低，合规状态不统一。

- 运维成本高：如果每个场所单独建设日志平台和认证系统，硬件、存储和运维成本都会明显上升。

- 改造顾虑大：很多单位担心新系统上线会影响原有网络、原有无线设备和日常经营。

1.2 合规目标

本方案面向公共场所上网管理场景，核心目标不是简单“能上网”，而是同时满足实名认证、日志留存、行为可追溯和集中管控。

| 合规维度 | 目标要求 |
| --- | --- |
| 实名认证 | 对上网用户进行真实身份核验，避免匿名接入。 |
| 日志留存 | 日志留存不少于 3 个月，并支持按要求延长到 180 天或更长周期。 |
| 可追溯 | 支持按身份、时间、IP、MAC、访问记录等条件查询和导出。 |
| 集中管理 | 多场所统一认证、统一日志归集、统一审计策略。 |

1.3 适用场景

| 场景类型 | 适用说明 |
| --- | --- |
| 酒店/宾馆 | 住客与访客流动频繁，需重点解决实名接入、日志留存和公安审计。 |
| 公寓/宿舍 | 终端数量多、在线时间长，适合统一认证与长期日志留存。 |
| 园区/展馆/景区 | 访客高峰明显，适合短信、微信和 Portal 引导式认证。 |
| 医院/政务大厅/培训场所 | 需兼顾公共访问与内部人员接入的分级管理。 |

说明：本方案只针对具备独立局域网的公共场所场景。对于运营商三网合一光纤入户、网络控制权不在场地方手中的模式，不在本次方案范围内。

二、总体解决方案

2.1 架构思路

本方案采用“统一认证管理平台 + 分布式认证网关 + 集中日志审计”的架构。总体上实现认证集中管理、接入分布控制、日志统一审计。

- 统一认证管理平台：部署在云端或自建机房，负责认证策略、用户管理、Portal 页面管理和多场所统一控制。

- 分布式认证网关：每个公共场所部署一台认证网关，作为本地接入认证和日志采集节点。

- 集中日志服务器或云侧上报：所有场所的日志统一存储在云端日志服务器，或经云平台按标准格式向省网监平台上报。

2.2 总体架构说明

部署后，每个场所保持本地网络独立运行，但认证策略和审计要求由统一平台集中下发。认证网关负责本地上网认证、记录认证日志、采集上网行为日志，并将日志上传至集中日志服务器或云平台。

三、系统部署方案

3.1 拓扑图

3.2 每场所部署认证网关

每个公共场所在本地部署一台认证网关，作为该场所的认证入口和日志采集节点。认证网关不要求替换原有 AP、交换机或出口设备，重点是增加认证与审计能力，而不是推翻原网络。

3.3部署原则

- 采用桥接部署或网关方式接入。

- 对现有 IP 规划、路由和无线覆盖原则上不做大改。

- 认证网关应具备旁路放行或应急处理机制，避免因平台故障影响现场正常用网。

3.4与现有设备的兼容方式

| 现有设备类型 | 对接方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 出口网关/路由器 | 网桥串联 / 路由协同 | 在不破坏原网结构前提下接入认证能力。 |
| 核心交换机 | VLAN 透传 / 镜像 / 策略联动 | 满足流量采集和策略下发需要。 |

具体对接方式应以现网结构为准，原则是优先兼容现有设备，减少割接风险和停机时间。

四、认证与接入方式

4.1 多种认证方式

| 认证方式 | 说明 | 适用对象 |
| --- | --- | --- |
| 短信实名认证 | 用户接入网络后通过 Portal 页面填写手机号并完成验证码校验，满足实名留痕要求。 | 住客、访客、临时用户 |
| 微信认证 | 用户通过微信授权完成接入，可结合实名信息校验使用。 | 移动端用户较多场景 |
| 内部员工认证 | 采用账号密码或内部身份体系认证，适用于固定人员。 | 员工、运维、管理人员 |
| 白名单放行 | 对办公设备、哑终端、特定业务设备配置白名单，免重复认证。 | 办公终端、机顶盒、专用设备 |

4.2 Portal 页面自定义

- 支持自定义 Portal 页面样式、Logo、提示文案和跳转页面。

- 支持 PC 端与移动端自适应展示。

- 支持不同场所、不同位置、不同用户类型推送差异化页面。

4.3 行业场景扩展

在统一方案框架下，可按行业差异进行扩展。

例如酒店可对接 PMS 或住客管理流程；园区、医院、公寓等场景则可结合访客管理、内部人员管理或房间/区域权限控制做差异化配置。

五、日志审计方案

5.1 日志采集路径

终端用户的认证行为和上网行为，先由各场所认证网关完成采集，再统一上传至云端日志服务器进行集中存储、检索。

5.2 日志内容范围

| 日志类别 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 认证日志 | 手机号/账号、认证时间、认证方式、MAC 地址、分配 IP、上线/下线时间。 |
| 行为日志 | 访问记录、应用类型、DNS 解析等审计相关信息。 |
| NAT/地址映射日志 | 源地址、目标地址、端口、协议和时间信息。 |
| 流量日志 | 上行/下行流量、在线时长、连接数等。 |

5.3 留存周期与存储方式

- 方式一：自建日志服务器。所有场所日志统一存储，留存 180 天，满足长期查询和集中管理需求。

- 方式二：通过云平台按标准格式向省网监平台上报，作为集中审计与监管对接方案。

小型酒店无需单独建设日志服务器。多场所共享一套集中日志能力，有利于控制成本并简化后期运维。

大型酒店可自建认证、日志，保证用户数据仅在本地留存，同时可方便与PMS系统对接。

5.4 查询与追溯能力

- 支持按手机号、账号、IP、MAC、时间段等多条件查询。

- 支持日志导出和调查取证使用。

- 支持从身份信息追溯到具体上网行为。

六、对接公安网监方案

6.1 标准日志输出能力

系统可按监管要求输出标准化日志数据，包含用户身份标识、终端标识、网络标识、时间信息和访问行为等核心字段。

6.2 两种对接路径

| 对接路径 | 说明 |
| --- | --- |
| 本地日志服务器集中上报 | 各场所日志先上传至云端日志服务器，再统一按标准接口推送至省公安网监平台。 |
| 云平台统一转发 | 认证平台或云平台完成标准化整理后，再向省网监平台转发。 |

本方案不绑定特定第三方厂商名称，重点在于具备标准日志组织、集中存储和按接口规范输出的能力。

6.3 满足监管要求的对应能力

| 监管要求 | 对应能力 |
| --- | --- |
| 身份可查 | 短信、微信、账号等多种认证方式与上网行为关联。 |
| 行为可溯 | 记录认证日志、行为日志和地址映射信息。 |
| 留存达标 | 支持不少于 180 天留存，并可按需延长。 |
| 数据可上报 | 支持按标准格式输出并对接监管平台。 |

七、方案优势

7.1 稳定性

- 认证与审计功能集中管理、分布部署，既便于统一控制，也降低单点改造风险。

- 认证网关在公共场所本地承担接入控制与日志采集职责，适合多场所并行部署。

7.2 成本控制

- 不需要每个场所单独建设日志平台。

- 优先旁路部署，减少原网改造和停业影响。

- 统一平台管理多场所，降低长期运维投入。

7.3 运维简化

- 统一后台管理认证策略、Portal 页面和日志查询。

- 支持远程运维、统一策略下发和集中巡检。

- 发生问题时可从云平台快速定位。

7.4 可扩展性

- 可从单场所扩展到多场所集中管理。

- 可从酒店场景扩展到园区、公寓、医院、景区等公共场所。

- 可根据行业特点扩展对应的认证方式和业务联动方式。